МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ WD900 COMBI
	
	[image: image1.png]@N





	


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

	1. Перед началом работ по установке и эксплуатации установки следует внимательно ознакомиться с инструкциями, изложенными в этом руководстве, которое рекомендуется сохранять в качестве справочного пособия до конца срока службы оборудования. 

2. Запишите номер модели и серийный номер в нижеуказанные пробелы. Соответствующие сведения указаны на заводской табличке паспортных данных микроволновой печи. Они вам понадобятся впоследствии при оформлении различных запросов в связи с ее эксплуатацией. 

Модель №___________________                               Серия №______________________

Заполните регистрационную карточку, прикрепленную к гарантийному талону, и верните ее.

При оформлении запроса на проведение гарантийного ремонта необходимо предъявлять чек на покупку товара.




Содержание

2Как избежать возможного облучения избыточной энергией микроволновой печи


3Спецификации


3Перед обращением в сервис


3Установка


4ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ


4Внешние радиопомехи


4ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


5Общие принципы работы с микроволновкой


5Требования к посуде


6Схема конструкции микроволновой печи


6Условные обозначения


7Пульт управления


7Дисплей


8Как задать режим приготовления.


8Установка времени (часов)


8УСТАНОВКА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВКИ


8ГРИЛЬ


8КОМБИНАЦИЯ 1


9КОМБИНАЦИЯ 2


9АВТО РЕЖИМЫ


10АВТО РАЗМОРАЖИВАНИЕ


10ЭКСПРЕСС РЕЖИМЫ


10Установка таймера


10ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ


11СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ


11РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ




Как избежать возможного облучения избыточной энергией микроволновой печи

1.  Не пытайтесь включать печь, когда дверца открыта, т.к. работа с открытой дверцей является причиной облучения.  Следите за тем, чтобы замки защитной блокировки были в исправном состоянии.

2.  Следите, чтобы между дверцей и корпусом печи не находилось никаких предметов.  Не оставляйте на уплотнителе грязь, землю или чистящие средства.

3.  Не используйте поврежденную печь.  Особенно важно следить, чтобы следующие части были в исправном состоянии:

· дверь (была ровной без изгибов)

· крепления петель и защелок были затянуты

· уплотнитель двери и его поверхность.

4.  К настройке и ремонту печи допускаются ТОЛЬКО специалисты соответствующей квалификации.
Спецификации

	Потребляемая мощность
	· 230 вольт ~ 50 Гц, 1400 Вт (Микроволны)

	
	· 230 вольт, 1000 Вт (ТЭН)

	Выходная мощность
	· 900 Вт

	Рабочая частота
	· 2 450 МГц

	Наружные размеры
	· 281 мм (В) х 483 мм (Ш) х 422 мм (Г)

	Внутренний размер камеры
	· 220 мм (В) х 340 мм (Ш) х 334 мм (Г)

	Вместимость печи
	· 25 литра

	Равномерность тепловой обработки
	· Вращающееся устройство (Ø 314 мм)

	Вес-нетто
	· ~ 16,7 кг


Перед обращением в сервис

a) Проверить, правильно ли вставлена штепсельная вилка в электрическую розетку. Если нет - вынуть вилку из розетки, выждать 10 секунд и вставить ее надлежащим образом.

b) Проверить, не перегорел ли плавкий предохранитель и не отключился ли автоматический выключатель линии электроснабжения. Если осмотр показывает, что с этим как будто все в порядке, проверить присутствие напряжения в штепсельной розетке, подключив к ней другое устройство.

c) Проверить, правильно ли заданы установки и таймер.  

Проверить правильность закрытия дверцы, где установлено предохранительное устройство электрической блокировки. Иначе, высокочастотная энергия не будет подаваться в печь.

ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОВЕРОК ПРОБЛЕМА НЕ РЕШАЕТСЯ, ОБРАЩАЙТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ НАСТРОЙКУ ИЛИ РЕМОНТ ПЕЧИ. 

Установка

1. Удалить все элементы упаковки из резонатора печи.

2. После освобождения печи от упаковки ее следует осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии таких повреждений, как:

· Неправильная центровка или погнутость дверцы

· Повреждение дверцы

· Повреждение уплотнения дверцы

· Вмятины и дырки в смотровом окне дверцы и в защитном экране резонатора.

Если выявлено хотя бы одно из названных повреждений, пользоваться установкой не следует; вызывайте специалиста.  

3. Место для установки печи должно иметь горизонтальную поверхность и быть достаточно прочным и устойчивым, чтобы выдержать вес печи плюс вес еды, которую планируется готовить.

4. Выбранное месторасположения печи должно находиться подальше от источников тепла, парогенераторов и легко воспламеняемых материалов.

5. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха оставьте свободными не менее 20 см сверху печи, 10 см сзади и по 5 см с боков печи.  Не закрывайте вентиляционные отверстия.  Не откручивайте ножки.

6. Не допускается демонтаж стеклянного подноса, роликов, приводного вала вращающего устройства.

7. Убедитесь, что шнур питания не поврежден и не проходит под или над нагревающими устройствами.

8. Розетка должна находиться в легко доступном месте, чтобы в случае необходимости ее можно было легко выдернуть.

9. Не используйте аппарат вне помещений. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

	Предупреждение - заземление этого электрического устройства обязательно!

Сетевой шнур имеет штепсельную вилку с заземлением.  Шнур необходимо втыкать в розетку, имеющую заземление.  В случае короткого заземление уменьшает риск удара током, предоставляя специальный шнур, по которому электричество «уходит».  Для питания печи рекомендуется использовать отдельную электроразводку.  Использование высокого напряжения опасно, и может вызвать пожар. 
Внимание: Неправильно использование штепселя заземления может повлечь удар током.

Примечание: 1. Вопрос подключения ее к источнику питания целесообразно проконсультировать со специалистом рекомендованного центра технического обслуживания. 

     2.  Ни изготовитель, ни дилер не несут ответственности за ущерб, нанесенный печи или людям, вызванный несоблюдением процедуры электрического соединения.




Провода силовой электропроводки установки имеют следующую цветную маркировку:

Зеленый и желтый цвета: заземляющий провод

Синий цвет                      : нейтральный провод

Коричневый цвет            : фазовый провод

Внешние радиопомехи

Микроволновые печи могут создавать внешние помехи для приема сигнала теле/радио и другими устройствами. Если такое имеет место, то для их устранения или уменьшения необходимо:

1 - Вычистить дверцу и уплотняемую поверхность печи.

2 - Переориентировать антенну радио или телевизора.

3 - Переместить печь относительно приемных устройств.

4 - Поместить радио, теле и прочие приемные устройства как можно дальше от печи.

5 - Переткнуть вилки приемников и печи, чтобы они были подключены к разным веткам электросети.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При пользовании электроприборами необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

Внимание: Для того, чтобы уменьшить опасность получить ожоги, поражение электрическим током, возгорания, травмирования оператора или выбросов высокочастотной энергии, необходимо:

1. Ознакомиться со всеми инструкциями до начала эксплуатации микроволновой печи.

2. Использовать печь только по своему прямому назначению, указанному в этом руководстве.  Не помещать внутрь окисляющие жидкости или пары.  Эта микроволновая печь специально разработана для приготовления еды и не может использоваться в производственных или лабораторных целях.

3. Не включайте пустую печь.

4. В случае повреждения сетевого шнура, отказов, повреждения или падения печи прекратить использование печи.

5. Как и в случае с любым другим электрооборудованием, неотступно присматривать за детьми при использовании ими печи.

6. Для уменьшения опасности возгорания в камере резонатора:

a) внимательно следить за процессом тепловой обработки, если в камеру помещаются продукты в бумажных, пластмассовых или другие горючих материалах;

b) перед помещением пакетов в камеру резонатора печи обязательно удалять с них проволочную обвязку;

c) в случае появления дыма, не открывайте загрузочную дверцу и отключите электропитание печи;

d) Не используйте печь для хранения продуктов.  Не оставляйте бумагу, остатки еды в камере, если вы не готовите.

7. Жидкости и другие материалы нельзя нагревать в закрытых контейнерах, т.к. они могут взорваться.

8. При нагревании напитков, может возникнуть отложенное кипение, поэтому вынимайте их из печи с особой осторожностью.

9. Не жарьте еду в печи.  Горячее масло вредит оборудованию печи, и может вызвать ожоги.

10. Не следует готовить в печи целые яйца, т.к. они могут взорваться.

11. Не допускается приготовление любых продуктов в защитной оболочке, таких как яичный желток, картофель, куриная печенка, яблоки и т.д. Первоначально эту оболочку следует проколоть в нескольких местах вилкой.

12. Перед кормлением взболтайте содержимое бутылочек во избежание ожогов.  Проверяйте температуру пищи перед кормлением.

13. Посуда, в которой разогревается/готовится еда, может нагреться, поэтому используйте специальные варежки хваталки.

14. Убедитесь, что посуда, в которой Вы собираетесь готовить, подходит для использования в микроволновых печах.  

15. Тест – поместите пустую посуду в печь, поставьте максимальный режим на 60 секунд.  После – проверьте, если посуда стала очень горячей – ее использовать нельзя.

16. Внимание:  Только специалисты могут проводить ремонт и обслуживание печи, которое включает снятие крышки.  Не пробуйте сами – есть вероятность облучения.

Общие принципы работы с микроволновкой

1. Правильно распределяйте еду в посуде.  Толстый слой – ближе к стенкам.

2. Следите за временем приготовления.  Лучше задать время поменьше, а если не хватило – добавить еще.  Сильно перегретая еда может дымиться или загореться.

3. Накрывайте посуду крышкой.  Это не дает еде разбрызгиваться, и обеспечивает равномерность приготовления.

4. При приготовлении таких блюд как цыпленок или гамбургеры – переворачивайте хотя бы раз.  Большие куски рекомендуется переворачивать несколько раз.

5. При приготовлении еды типа тефтелей – перемешивайте по ходу приготовления, распределяя их сверху вниз и с краев в центр.

Требования к посуде

1. Прозрачная посуда идеальна для использования в микроволновой печи.  Она позволяет волнам проходить сквозь контейнер и разогревать еду.

2. Микроволны не могут проходить через металл, поэтому металлическую посуди или тарелки с металлическими ободками/рисунком использовать нельзя.

3. Не используйте контейнеры из переработанной бумаги – они могут содержать металлические фрагменты, которые могут искрить и вызвать огонь.

4. Предпочтительно использовать овальную или круглую посуду, т.к. в прямоугольной в углах еда обычно перегревается.

Эта таблица поможет Вам выбрать правильную посуду.

	Посуда
	Подходит ли для микроволновой печи
	Для гриля
	Комбинация (гриль + м/волновка)

	Жаропрочное стекло
	Да
	Да
	Да

	Нежаропрочное стекло
	Нет
	Нет
	Нет

	Жаропрочная керамика
	Да
	Да
	Да

	Пластик д/микроволновых печей
	Да
	Нет
	Нет

	Папиросная бумага
	Да
	Нет
	Нет

	Металлические подносы
	Нет
	Да
	Нет

	Металлические подставки
	Нет
	Да
	Да

	Алюминиевая фольга и контейнеры из фольги
	Да
	Да
	Да


Схема конструкции микроволновой печи

	[image: image2.png]=

&






	Условные обозначения

1) Устройство предохранительной блокировки загрузочной  дверцы

2) Смотровое окно

3) Воздухоприемное отверстие

4) Вал

5) Роликоопора

6) Стеклянная тарелка

7) Пульт управления

8) ТЭН д/гриля

9) Металлическая подставка




Пульт управления

	[image: image3.png]



	Дисплей

Отображает время приготовления, мощность, индикаторы и часы.

Power
Для установки уровня мощности микроволновки

Grill
Для установки программы гриль – до 60 минут

COMB1/COMB2
Приготовление с комбинацией микроволновки и гриля

Time/Menu
Поворотом ручки устанавливаются часы и задается время продолжительности цикла.

Также поворотом ручки в обратную сторону активируется меню АВТО режимов приготовления, в том числе и АВТОРАЗМОРАЖИВАНИЕ.

WEI.ADJ
После выбора режима в меню АВТО, установите вес еды  или кол-во порций 

Clock
Для установки часов.  Нажмите эту кнопку, установите время, снова нажмите – чтобы зафиксировать.

START
Для запуска цикла.  Для ЭКСПРЕСС приготовления на максимальной мощности – нажмите эту кнопку несколько раз.

STOP/CANCEL
Для сброса установок предыдущей программы до начала задания новой.

Нажмите один раз для прерывания цикла, дважды – для отмены.

Также используется для активирования защиты от детей.



Дисплей

[image: image4.png]



Как задать режим приготовления.

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку – раздается звуковой сигнал подтверждающий нажатие кнопки.

Установка времени (часов)

При первичном подключении печи дисплей показывает «1:01».  Для того, чтобы отобразить часы во время приготовления пищи – нажмите кнопку CLOCK – и на дисплее отобразятся часы (в течение 5-ти секунд)

НАПРИМЕР:

Вам нужно установить текущее время, скажем 8-30 (до полудня – AM, или после полудня PM).  

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL

2. Нажмите кнопку CLOCK

3. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразится нужный час – «8».

4. Нажмите кнопку CLOCK
5. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразятся нужные минуты – «30».

6. Нажмите кнопку CLOCK – часы установлены на 8-30!

УСТАНОВКА МОЩНОСТИ МИКРОВОЛНОВКИ

Кнопкой POWER задается мощность. Выберете мощность нажатием кнопки POWER.  Таблица ниже Вам поможет.  Затем ручкой TIME/MENU задайте время приготовления.  Продолжительность самого длинного цикла – 60 минут

	Кол-во нажатий POWER
	Дисплей
	Выходная мощность

	1
	100
	100%

	2
	80
	80%

	3
	60
	60%

	4
	40
	40%

	5
	20
	20%

	6
	0
	0 


НАПРИМЕР: Вы хотите готовить 1 минуту при 60% мощности.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку POWER три раза

3. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразится нужное кол-во минут (1:00).

4. Нажмите кнопку START
ГРИЛЬ

Длительность самого продолжительного цикла – 60 минут.  Гриль особо хорош для ломтиков мяса, стейков, отбивных, кебабов, сосисок или кусочков цыпленка.  Также подходит для горячих бутербродов и блюд au gratin (на решетке).

НАПРИМЕР: Вы хотите готовить в гриле 12 минут.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку GRILL 

3. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразится нужное кол-во минут (12:00).

4. Нажмите кнопку START
КОМБИНАЦИЯ 1

Длительность самого продолжительного цикла – 60 минут.  

30% времени работает микроволновка, 70% - гриль.  Используется для рыбы, картофеля и au gratin (на решетке).

НАПРИМЕР: Вы хотите готовить в режиме КОМБИНАЦИЯ1 в течение 25 минут.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку COM1

3. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразится нужное кол-во минут (25:00).

4. Нажмите кнопку START
КОМБИНАЦИЯ 2

Длительность самого продолжительного цикла – 60 минут.  

55% времени работает микроволновка, 45% - гриль.  Используется для пудингов, омлетов, печеного картофеля и птицы.

НАПРИМЕР: Вы хотите готовить в режиме КОМБИНАЦИЯ2 в течение 12 минут.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку COM1

3. Вращайте ручку TIMER по часовой стрелке, пока не отобразится нужное кол-во минут (12:00).

4. Нажмите кнопку START
АВТО РЕЖИМЫ

Существуют предустановки (автоматические режимы) печи для различных продуктов – уже установлено нужное время и мощность, т.е. Вам нужно лишь «сообщить» печи, что и какое количество (вес) Вы собираетесь готовить.  Вращением ручки TIME/MENU Вы можете выбрать категорию продукта (cм. таблицу ниже), затем нажимая кнопку WEIGHT ADJ. – установить вес еды или кол-во порций.  Печь начнет работу после нажатия кнопки START.

	МЕНЮ АВТО РЕЖИМОВ
	Кол-во нажатий WEIGHT ADJ для указания веса или кол-ва порций

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Кофе/суп
	1 чашка
	1 тарелка
	2 тарелки
	
	
	
	
	
	

	2
	Рис
	80 г
	100 г
	120 г
	
	
	
	
	
	

	3
	Спагетти
	100 г
	200 г
	300 г
	
	
	
	
	
	

	4
	Картофель
	150 г
	300 г
	450 г
	600 г
	
	
	
	
	

	5
	Разогрев
	70 г
	140г
	210 г
	280 г
	320 г
	350 г
	380 г
	420 г
	450 г

	6
	Рыба
	50 г
	100 г 
	150 г
	200 г
	250 г
	300 г
	350 г
	400 г 
	450 г

	7
	Цыпленок
	800 г
	1 000 г
	1 200 г
	1 300 г
	1 400 г
	1 500 г
	1 700 г
	1 800 г
	2 000 г

	8
	Говядина/

баранина
	300 г
	500 г
	800 г
	1 000 г
	1 200 г
	1 300 г
	1 800 г
	
	

	9
	Мясо на шпажках 
	80 г
	100 г
	150 г
	200 г
	300 г
	400 г
	500 г
	600 г
	700 г

	10
	Авто размора-живание
	
	
	
	
	
	
	
	
	


НАПРИМЕР: Вы хотите приготовить 400 г рыбы.

1.  Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Вращайте ручку MENU против часовой стрелки, пока не отобразится нужная категория  - 6

3. Нажмите WEIGHT ADJ. 8 раз, чтобы указать вес – 400 г.

4. Нажмите кнопку START
Для того, чтобы еда равномерно приготовилась, Вам может понадобиться ее переворачивать/перемешивать по ходу цикла.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам понадобилось остановить процесс приготовления, нажмите кнопку STOP/CANCEL или откройте дверцу.  Для продолжения цикла – закройте дверь и нажмите кнопку START.  Если хотите отменить (сбросить) цикл – нажмите кнопку STOP/CANCEL два раза.

Тем не менее, следует учесть, что результат приготовления зависит от таких факторов, как размер и форма еды, Ваши личные предпочтения, и даже того, как вы расположили еду в печи.  Если Вы не удовлетворены результатом – сделайте соответствующие подстройки времени цикла.

АВТО РАЗМОРАЖИВАНИЕ


Печь часто используется для размораживания мяса, птицы и морской еды.  Время и уровень мощности выбираются автоматически после того, как задана категория и вес еды.  Вес размораживаемой еды может быть в пределах 100  - 4 000 г.

НАПРИМЕР: Вы хотите разморозить 600 г креветок.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Вращайте ручку MENU против часовой стрелки, пока Вы не пройдете 9 режим АВТО меню, и затем вращайте ручку снова, чтобы задать вес 600 г.

3. Нажмите кнопку START
ЭКСПРЕСС РЕЖИМЫ

Для экспресс готовки предусмотрены режимы работы печи на максимальной (100%) мощности.

Каждое нажатие кнопки START запрограммирует печь на работу следующее время:

	Время
	Кол-во нажатий

	0:30
	1

	1:00
	2

	1:30
	3

	….
	….

	12:00
	15


НАПРИМЕР: Вы хотите задать режим ЭКСПРЕСС приготовления на 2 минуты.

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку START 4 раза – печь начнет работать на полной мощности.

Установка таймера

Вы можете установить таймер обратного отсчета.  Лампа, вращатель и охлаждающий вентилятор будут работать, но микроволны излучаться не будут.  По истечении заданного времени Вы услышите звуковой сигнал.

НАПРИМЕР: Вы хотите сделать 3-минутный междугородний звонок. 

1. Нажмите кнопку STOP/CANCEL, чтобы сбросить настройки предыдущей программы.

2. Нажмите кнопку POWER 6 раз.

3. Вращайте ручку TIME/MENU по часовой стрелке, пока не отобразится нужное время – 3:00

4. Нажмите кнопку START.

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

Данная функция используется для того, чтобы маленькие дети не смогли включить печь.

Индикатор  CHILD LOCK появится на дисплее, и в этом режиме печь не будет работать.

Для активирования замка-защиты от детей – нажмите и удерживайте кнопку STOP/CANCEL в течение 3 секунд – затем Вы услышите звуковой сигнал, и на дисплее появится надпись LOCK.

Чтобы снять защиту - нажмите и удерживайте кнопку STOP/CANCEL в течение 3 секунд – затем Вы услышите звуковой сигнал, и надпись LOCK с дисплея исчезнет.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ

АВТОНАПОМИНАНИЕ

После завершения программы приготовления/разморозки, печь подаст 3 звуковых сигнала, и дальше будет их подавать каждые 2 минуты до тех пор, пока дверца печи не будет открыта, или не будет нажата кнопка CANCEL.

РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

1. Перед выполнением любых регламентных работ отключить электропитание установки и вынуть штепсельную вилку из электрической розетки.

2. Внутренняя камера печи должна быть чистой. Чистка внутренних поверхностей печи, загрязненных из-за разбрызгивания кушаний и расплескивания жидкостей, производится посредством куска ткани, смоченной в воде. В случаях сильного загрязнения допускается применение нейтральных моющих средств. Использование едких чистящих средств либо приспособлений, содержащих абразивные вещества, не допускается.

3. Чистка наружных поверхностей производится также куском ткани, смоченной в воде. Во избежание повреждения внутренних компонентов установки следите за тем, чтобы вода не просочилась вовнутрь через вентиляционные отверстия.

4. Загрузочную дверцу и смотровое окошко регулярно протирать смоченной тканью с обеих сторон для удаления возможных остатков кушаний и брызг. 

5. Следите за тем,  чтобы пульт управления был постоянно сухим. Его чистку производить мягкой смоченной в воде тканью. Применение любых чистящих средств, абразивов или аэрозолей для чистки пульта управления не допускается.

Во время чистки панели управления загрузочная дверца должна оставаться открытой, чтобы исключить случайное включение печи.

6. В случае образования водоконденсата внутри камеры тепловой обработки или на наружной поверхности вокруг загрузочной дверцы его следует удалить с помощью мягкой ткани. Такое случается, когда микроволновая печь эксплуатируется в условиях повышенной влажности и, ни в коем случае, не означает неисправность оборудования. 

7. Стеклянную тарелку периодически нужно вынимать и промывать в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. 

8. Кольцевую роликоопору и днище резонатора печи нужно очищать регулярно, чтобы не допустить появления неприятного скрежета. Днище печи просто прочищается тканью, смоченной в растворе нейтрального моющего средства или очистителя стекол, и затем протирается насухо. Кольцевая роликоопора промывается в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине. 

Испарения, оседающие на поверхностях камеры в процессе повторяющихся циклов тепловой обработки, ни в малейшей степени не ухудшают эксплуатационные качества днища или роликов кольцевой опоры. Будьте внимательны при установке роликоопоры обратно на свое место в резонаторе печи после того, как она была вынута оттуда для промывки. 

9. Неприятный запах из печи удаляется следующим образом. Поставить чашку с водой и соком, выдавленным из одного лимона, вместе с его кожурой в резонатор и запустить программу тепловой обработки длительностью 5 минут. Затем поверхности внутри резонатора протереть досуха. 

10. По вопросам замены ламп освещения обращаться к своему торговому агенту. 






















стр. 3 из 12

